- 杭州索孚机械有限公司

- 搅拌设备日常巡检表

| 项目名称 |  | 设备名称 |  | 设备编号 |  | 训检人员 |  |  |  | 检验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  | 检验质量要求 |  | 检验方法 |  | 检验器具 | 频次 | 检验结果 |  | 单项判定 |
| 1、时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、设备整体平稳性 |  |  |  |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
| 6、密封处径向跳动 |  |  | ＜0.5mm |  | 打表法 |  | 跳动 | 抽检 |  |  |  |
| 7、运转时间每小时检查记录 | 转向 |  | 从减速机往搅拌器方向看顺时针 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
|  | 噪音 |  | ≤85db(A) |  | 测量 |  | 噪音仪 | 全检 |  |  |  |
|  | 减速机润滑 |  | 液位 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
|  | 机架润滑 |  | 油脂 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
|  | 电机电流 |  | 小于额定电流 |  | 测量 |  | 电流表 | 全检 |  |  |  |
|  | 电机温升 |  | 温升≤40℃ |  | 测量 |  | 点温计 | 全检 |  |  |  |
|  | 减速机温升 |  | 温升≤40℃ |  | 测量 |  | 点温计 | 全检 |  |  |  |
|  | 机架轴承温升 |  | 温升≤30℃ |  | 测量 |  | 点温计 | 全检 |  |  |  |
|  | 轴封密封液 |  | 储罐液位 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
|  | 轴封密封冷却水 |  | 有/无 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
|  | 轴封温升 |  | 温升≤40℃ |  |  |  | 测量 | 全检 |  |  |  |
|  | 釜内压力 |  |  |  | 测量 |  | 压力表 | 全检 |  |  |  |
| 8、连接 |  |  | 各连接部分牢固可靠 |  | 目测 |  | 搬手 | 抽检 |  |  |  |
| 9、外观 |  |  | 表面光滑、油漆无遗漏无瑕疵 |  | 目测 |  |  | 全检 |  |  |  |
| 部门经理签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |